SOMMAIRE

- Documents de référence

- Indication

- Matériel utilisé

- Déroulement du soin

1) Documents de référence

*Documents de référence du système Qualité :

- Aucun

2) Indication

- Utilisation infirmière :

- 1er ponction de la Fistule Artério-veineuse (FAV)

- Difficulté de ponction sans l’échographe

- Problème rencontré lors d’une ponction sans l’écho : reprise sous échographe

- Vérification de la position de l’aiguille si problème rencontré après branchement

- Repérage de la Fistule

- Utilisation médicale :

- Pose de cathéter central par voie fémorale ou jugulaire

3) Matériel utilisé

- 1 set de branchement pour FAV

- 1 pochette de gel pour ultra-son stérile

- 1 flacon de gel pour ultra-son non stérile

- 2 paires de gants stériles

- 1 paquet de compresses stériles

- 2 seringues de 10cc remplies avec du sérum physiologique

- Aiguilles + raccords pour dialyse

4) Déroulement du soin

- Lavage du bras par le patient ou détersion au lit faite par l’IDE

- Préparation du champ stérile avec ajout des gants stériles + compresses stériles + gel stérile

- Pose du champ sous le bras

- Dépose du gel non stérile sur la sonde

- Mise en place du garrot

- Désinfection du bras

- Mettre gants stérile après un lavage des mains

- Emballage de  la sonde avec un gant stérile

- Dépose du gel stérile sur le bras

- Repérage de la FAV avec l’échographe

- Ponction du point artériel : la fistule est repérée en sens transversal

    - Prendre la sonde de manière à avoir l’encoche (de la sonde) devant soi

    - Repérer le centre de la lumière de la FAV à l’aide du trait en pointillé sur l’écran

    - Tirer la peau avec le petit doigt

    - Piquer

    - Avancer sonde + aiguille simultanément de manière à toujours avoir le bout de l’aiguille

    - Si aiguille bien positionnée dans la FAV, retirer le mandrin

    - Cathétériser en avançant simultanément la sonde

    - Si aiguille cathétérisée, vérifier que le bout du cathéter soit libre dans la lumière de la FAV

    - Fixer le cathlon à l’aide des stéristrips

    - Enlever le garrot

    - Mettre le raccord

    - Rincer l’aiguille

- Ponction du point veineux :

    - Remettre le garrot

    - Changer les gants stériles

    - Même démarche que pour la ponction du point artériel

- Branchement

- Il existe une deuxième technique qui consiste à repérer la fistule en sens longitudinal, la ponction se faisant ensuite de la même manière

N.B. : Nettoyage de la sonde avec une compresse sèche (le surplus de gel) puis avec une compresse imbibée d’alcool modifié.